弱电设备耗材采购项目招标公告

上海市保健医疗中心根据业务需要，拟通过本中心内部议价方式确定“弱电设备耗材采购项目”供应商，欢迎符合条件的单位积极参与。供应商投标截止日期为2025年12月24日16:00,投标书请密封并加盖企业公章在投标截止日期前后送达(或寄送)上海市保健医疗中心信息中心，逾期投标文件无效。咨询电话:0510-82336072/82336070，纪委监督电话:0510-82336003/82336075。

一、服务内容:

1.项目名称：弱电设备耗材采购项目

2.项目预算:预算金额28万元

3.资金来源：自筹

4.中标方式：综合评分法

5.服务期限:2026年2月1日起至2027年1月31日止

二、投标人必须具备的条件:

1.投标人必须是独立承担民事责任的法人。

2.投标人必须遵纪守法、合法经营、依法纳税、财务状况良好

3.投标人必须具有完善的售后服务和技术保障，重服务守信用

4.投标人必须无重大合同纠纷、重大诉讼及其他任何不良记录，具有良好的履约能力和诚信记录。

5.本项目不接受联合体投标。

三、项目背景

上海市保健医疗中心弱电相关项目包括视频监控系统、一卡通及人脸门禁系统、电话系统、道闸系统、停车系统、智能巡更系统、移动无线外网、电视机顶盒、RCU 智能客控系统、广播系统、LED 大屏系统、会议系统、电视设备等。各弱电项目建设时间较早，随着设备长期运行及业务拓展，各类设备配件更换及新增需求频繁产生，涉及的相关配件及耗材种类繁杂。为保障本中心弱电相关系统正常运转，现需确定“弱电设备耗材采购项目”供应商，为本中心供应弱电相关设备的配件、耗材和工具等。

四、采购内容及说明

1．采购内容：包括但不限于会议设备、LED大屏设备、网线、光纤、电源线、电源适配器、转接头、摄像头、POE交换机、光纤收发器、门禁主机、门锁、机顶盒、录像机、PDU、道闸、巡更等相关设备的配件、耗材和工具，详见附件1。

2．本中心需求部门及经办人员在采购前将明确所需配件、耗材或工具的规格型号和技术参数等。

五、投标要求:

1.投标文件需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证等材料(均为复印件并加盖企业公章)，公司法人身份证复印件(正反面)，法人授权书(法人本人投标无需提供)，投标代表人身份证复印件(法人亲自投标无需提供)。依法经营、重服务守信用相关材料或情况说明，业务合作单位清单及材料等，投标供应商资格性必须满足要求。

2.本次报价分为两部分（详见附件）：①投标人根据预估的弱电相关耗材清单内容进行报价②清单外耗材以京东价为基准进行折扣报价。

3.投标人能及时向招标人足量供应双方约定的合格的产品。

4.投标人所供货物或产品必须符合国家相关规定要求、均为原厂正品，各项指标满足招标人要求。

5.投标人任何时候都不得提供假冒伪劣商品、不得有以次充好行为，一经发现投标人有任何不良行为，采购人有权立即终止合同、同时保留依法采取相应措施的权利。

6.投标人必须能保证供货期小于 12小时，特殊情况按双方约定执行。

7.投标人接受根据双方确认的、合格的数量以合同约定的价格，以月度周期及本中心财务规定的统一审批流程审核后结算和支付货款,具体以合同约定为准。

8、投标人提供书面投标文件2份(正副各一)，投标文件须密封并加盖单位公章。

9、超出预算金额报价投标无效。

10、投标人必须提供含有印章的投标文件扫描件电子版 PDF 文件，存于 U盘，随投标文件一起密封提交。

六、付款方式

本项目分为两部分结算：①属于弱电相关耗材清单内的部分（详见附件的第一部分），付款金额=实际完成数量×中标单价；②弱电耗材清单外的部分，需提供供货当日京东价截图（附件的第二部分），按投标折扣结算。本项目将根据实际发生金额支付款项，于6月和12月分两次支付。

七、确定中标单位标准

本次评标采用综合评分法，评分最高者为中标供应商，具体的评分标准如下：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 本项合计30分，分为两部分计算： ①以报价最低者为基准价 计算公式：最终得分 =20 分 *(基准价 / 投标价) ②以折扣比率最低者为基准 计算公式：最终得分 =10 分 *(基准折扣 / 投标折扣) | 30 |
| 2 | 业绩 | 投标人有2022年12月1日以来类似项目的经验和业绩（合同时间以合同签订时间为准，是否属于类似业绩由评审小组认定），每提供1份有效合同复印件得2分，最高不超过10分。 | 10 |
| 3 | 需求理解 | 对本项目采购内容需求进行调研并作分析说明，契合弱电多系统、配件繁杂、零星采购核心诉求，表述清晰，得10-15分；基本贴合需求但细节呼应不足，得 5-10 分；与项目核心需求不契合或无相关阐述，得0-5分。 | 15 |
| 4 | 服务响应 | ①承诺响应时间小于 0.5 小时得2分。 ②承诺弱电设备耗材送达现场时间小于 4 小时，得 3 分；大于 4 小时，得 1 分；超过 8 小时不得分。 ③承诺到达现场按要求将配件或耗材安装调试正常，得 3分；否则不得分。 | 8 |
| 5 | 售后服务 | ①在本地具备专业的售后服务团队，提供本地化服务证明材料，得 5 分；否则不得分。 ②售后服务方案：涵盖响应时限、配送、质保、退换货、应急处理等内容且具体，得 10-15分；要素基本齐全但细节简略，得 5-10分；无方案或过于简单，0-5分。 ③属于质保期内包换的，得 5分；保修的，得 3分。无承诺不得分。 | 25 |
| 6 | 设备耗材材料 | 选用配件的品牌知名度、质量认证情况，综合评价优得7-10分，综合评价良好得4-6分，综合评价有待改善得0-3分。 | 10 |
| 7 | 标书质量 | 投标文件内容完整、简洁明了、编排有序的，得 2分；内容缺漏、重复繁琐或者编排混乱的不得分。 | 2 |

附件：

本中心根据2025年弱电设备配件、耗材和工具的使用情况，初步拟定了2026年拟采购的弱电相关耗材清单，请投标单位根据弱电相关耗材清单进行报价（最高限价20万元，超出限价的投标文件无效，投标文件请附报价表）。本项目清单外部分预留8万元，投标单位以京东价为基准进行折扣报价。具体配件、耗材和工具的采购需求，以实际需要为准。

| 第一部分：弱电相关耗材清单（请投标单位对清单逐一进行报价，最高限价20万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车及道闸耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 / 参数 | 用途说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价 |
| 1 | 道闸杆 | 铝合金 / 不锈钢；长度 3-6 米；厚度 2.0-3.0mm；表面喷塑处理 | 道闸的阻挡部分 | 1 | 根 |  |  |
| 2 | 道闸弹簧 | 配套道闸；材质弹簧钢；线径 3-8mm；弹性系数 5-15N/mm | 道闸杆平衡 | 1 | 根 |  |  |
| 3 | 道闸电机 | 直流 / 交流；功率 100-300W；转速 1500-3000rpm；电压 220V/380V | 驱动道闸杆升降 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 道闸控制板 | 配套道闸；支持遥控 / 刷卡 / 车牌识别接入；工作电压 12V/24V；响应时间≤0.5s | 控制道闸运行 | 1 | 块 |  |  |
| 5 | 道闸限位开关 | 配套道闸；类型光电式 / 机械式；触点容量 10A/250VAC；防护等级 IP65 | 限制道闸杆升降位置 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 道闸遥控器 | 无线型；频率 433MHz；传输距离 30-50 米；按键数量 3-4 键；防水等级 IP54 | 道闸远程控制 | 6 | 个 |  |  |
| 7 | 车牌识别相机 | 高清 / 夜视；像素 200 万 / 400 万；识别距离 3-8 米；识别速度≤0.3 秒；识别率≥99%；夜视方式红外 / 全彩；防水等级 IP66 | 识别车辆车牌信息 | 1 | 个 |  |  |
| 电话耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 / 参数 | 用途说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价 |
| 1 | 电话交换机 | 8/16/32/64 线；接口 RJ11；支持来电显示 / 转接 / 录音；工作电压 220V；功耗≤30W | 电话线路交换和管理 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 电话水晶头 | RJ11；材质磷青铜；接触镀金厚度 50u；适用线径 0.4-0.6mm | 连接电话线 | 100 | 个 |  |  |
| 3 | 电话模块 | RJ11；8 芯接口；阻燃等级 V0；安装方式 86 型底盒 | 电话线墙壁插座 | 20 | 个 |  |  |
| 4 | 电话跳线 | 0.5m/1m/2m/3m/5m；电话鸭嘴跳线；导体材质纯铜；线径 0.5mm；传输衰减≤0.1dB/m | 电话设备连接，含鸭嘴型跳线 | 10 | 根 |  |  |
| 5 | 电话鸭嘴跳线 | 电话跳线；接口 RJ11；长度 0.3-1m；纯铜导体；绝缘材质 PVC | 电话跳线 | 5 | 根 |  |  |
| 6 | 大对数电缆 | 10 对 / 20 对 / 50 对；导体材质纯铜；线径 0.4mm；绝缘材质 PVC；传输距离≤1000 米；适用信号电话 / 数据 | 多路电话信号传输 | 100 | 米 |  |  |
| 7 | 电话转接头 | RJ11 公转母 / 异径；接口标准 RJ11；材质 ABS + 磷青铜；接触电阻≤10mΩ；工作电压 100V | 电话接口转换 | 10 | 个 |  |  |
| 8 | 智能语音终端设备 | 处理器四核/内存2G /存储8G/显示屏7英寸/多点触控/WiFi /蓝牙/ TF卡支持256GB/RJ11PSTN接口/ USB2.0*2/网络接口：RJ45 | 与健康管理系统配套使用 | 8 | 台 |  |  |
| 电视耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 / 参数 | 用途说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价 |
| 1 | 机顶盒遥控器 | 红外 / 蓝牙；红外传输距离 8-10 米；蓝牙版本 4.0+； | 控制机顶盒操作 | 5 | 个 |  |  |
| 2 | BNC 接头 | 75 欧姆；材质黄铜；特性阻抗 75Ω±1Ω；工作频率 0-2GHz；接触电阻≤5mΩ | 连接视频线 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 电视挂架 | 固定 / 可调 / 旋转；电视支架；承重 10-60kg；适用电视尺寸 32-75 英寸；调节角度 ±15°（可调款） | 安装固定电视，含多种调节类型 | 5 | 个 |  |  |
| 广播及会议系统耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 / 参数 | 用途说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价 |
| 1 | 广播功放 | 50W/100W/200W/300W；输出阻抗 4-16Ω；频响范围 20Hz-20kHz；失真度≤0.5%；信噪比≥85dB | 放大广播音频信号 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 广播音箱 | 吸顶 / 壁挂 / 防水 / 线阵列 / 柱式；功率 10-60W；阻抗 8Ω；频响范围 80Hz-18kHz；灵敏度 85-95dB | 播放广播声音，含多种安装方式和音质类型 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 广播喇叭 | 吸顶 / 壁挂 / 号角；功率 5-30W；阻抗 4-8Ω；频响范围 100Hz-15kHz；灵敏度 80-90dB | 广播声音输出 | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 广播分区器 | 4/8/16 区；每区额定电流 10A；控制方式手动 / 遥控；工作电压 220V；功耗≤20W | 广播区域控制 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 音箱线 | 2 芯 / 4 芯；导体材质无氧铜；线径 1.0-2.0mm；绝缘材质 PVC；传输距离≤100 米 | 音箱连接 | 100 | 米 |  |  |
| 6 | 会议主机 | 支持发言 / 表决 / 同声传译；支持 128 个发言单元接入；音频采样率 48kHz；传输距离≤100 米；工作电压 220V | 会议控制中心设备 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 会议发言单元 | 无线 / 拾音距离 0.5-2 米；频响范围 80Hz-16kHz；灵敏度 - 42dB±2dB；工作电压 12V | 会议发言设备，含多种连接方式 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 会议摄像头 | 1080P/4K / 云台；像素 200 万 / 800 万；变焦倍数 10-30 倍光学变焦；云台旋转角度水平 360°、垂直 - 30°~90°；传输接口 HDMI/USB | 会议视频采集 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 会议混音器 | 4/8/12 路；每路输入阻抗 600Ω；频响范围 20Hz-20kHz；失真度≤0.1%；信噪比≥90dB | 会议音频混合 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 中央控制系统 | 支持串口 / 红外 / 网络；串口数量 8-16 个；红外发射口 16-32 个；网络接口 RJ45；支持 TCP/IP 协议 | 集中控制所有设备 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 电源时序器 | 8 路 / 12 路；每路输出电流 16A；时序间隔 1 秒；支持手动 / 自动控制；工作电压 220V | 设备电源顺序控制 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 音频处理器 | 4 进 4 出 / 8 进 8 出；采样率 48kHz；Bit 深度 24bit；频响范围 20Hz-20kHz；支持 EQ / 压缩 / 回声消除 | 音频信号处理优化 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 调音台 | 4 路 / 8 路 / 12 路；每路输入增益范围 - 10dB~+60dB；频响范围 20Hz-20kHz；失真度≤0.05%；输出阻抗 600Ω | 音频混合调节 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 一拖四话筒含主机 | 无线 / 有线；无线频率 U 段 600-900MHz；有效传输距离 30-50 米；拾音类型电容式；灵敏度 - 45dB±2dB | 多话筒集中控制发声 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 音频线 | 3.5mm/RCA/XLR/ 平衡线；导体材质无氧铜；线径 0.8-1.2mm；屏蔽类型双屏蔽；传输距离≤50 米 | 音频信号传输 | 3 | 根 |  |  |
| 监控耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 / 参数 | 用途说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价 |
| 1 | 监控摄像机 | 200 万 / 400 万 / 定焦 /2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm；红外距离5-20米；夜视功能红外 / 全彩；视频编码 H.265；帧率 25fps | 前端图像采集设备，含定焦 | 40 | 个 |  |  |
| 2 | 监控摄像机 | 200 万 / 400 万 / 变焦 / 云台；变焦倍数 10-20 倍光学变焦；云台旋转角度水平 360°、垂直 - 15°~90°；红外距离 5-30 米；视频编码 H.265 | 前端图像采集设备，含变焦，云台 | 5 | 个 |  |  |
| 3 | 周界报警摄像机 | 400 万 / 红外 / 变焦 / 突发事件监控；变焦倍数 15 倍光学变焦；红外距离 50-100 米；报警触发方式移动侦测 / 越界侦测；防水等级 IP67；视频编码 H.265 | 周界报警摄像机 | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 越界球机 | 400 万 / 云台 / 变焦 / 全彩 / 越界侦测；变焦倍数 20 倍光学变焦；云台旋转速度 10°/s；全彩夜视距离 30-50 米；报警联动方式声光报警；防水等级 IP66 | 越界球机 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 硬盘录像机 (DVR/NVR) | 4/8/16/32 路；支持 H.264/H.265 编码；最大支持 16TB 硬盘；接口 HDMI/VGA/RJ45；网络协议 TCP/IP/ONVIF | 存储和管理监控录像 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 拾音器 | 高灵敏度 / 降噪；拾音距离 1-10 米；频响范围 20Hz-20kHz；信噪比≥80dB；输出阻抗 600Ω；工作电压 12V | 音频采集设备 | 3 | 个 |  |  |
| 7 | 监控显示器 | 24/27/32 寸；分辨率 1920×1080/亮度 250-350cd/㎡；对比度 1000:1；响应时间 5ms | 监控画面实时显示 | 3 | 台 |  |  |
| 8 | 监控摄像头护罩 | 室内 / 室外 / 防水 / 防爆；材质铝合金；防护等级 IP66/Exd II CT6（防爆款）；适用镜头直径≤50mm | 保护摄像头 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 监控摄像头支架 | 壁装 / 吊装 / 立杆装；材质钢板喷塑；承重 5-10kg；调节角度 ±30°；安装孔径 Φ12mm | 安装固定摄像头 | 40 | 个 |  |  |
| 10 | 监控poe电源模块 | 千兆 POE 电源模块；POE 标准 802.3af/at；输出电压 48V；输出功率 15.4W/30W；传输距离≤100 米 | 摄像头单独供电 | 5 | 个 |  |  |
| 11 | 监控电源 | 12V2A/12V3A/24V2A；输入电压 100-240VAC； | 摄像头单独供电 | 30 | 个 |  |  |
| 12 | 监控立杆 | 立杆包含支架地笼；高度 3-6 米；管径 114-165mm；壁厚 3-5mm；材质 Q235 钢；表面热镀锌喷塑 | 监控安装基础 | 5 | 根 |  |  |
| 13 | 硬盘 | 监控专用 8TB；接口 SATA III；转速 7200rpm； | 存储监控录像和数据，含多种容量 | 2 | 块 |  |  |
| 14 | 硬盘 | 监控专用 18TB；接口 SATA III；转速 7200rpm； | 存储监控录像和数据，含多种容量 | 2 | 块 |  |  |
| 门禁耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 / 参数 | 用途说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价 |
| 1 | RCU 智能客控主机 | 8 路 / 12 路 / 16 路；输入电压 12V/24V；通讯协议 RS485/TCP/IP；支持联动控制；功耗≤20W | 控制客房内电器设备，智能客控核心设备 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 智能锁网关 | 无线 / 有线；无线协议 WiFi/ZigBee；传输距离 50-100 米；接口 RJ45；工作电压 12V；支持同时连接 30 把锁 | 智能门锁信号传输 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | RCU 控制模块 | 灯光 / 空调 / 窗帘；灯光控制路数 4-8 路；空调控制支持温度调节 16-30℃；窗帘控制支持正反转；工作电压 12V | 控制特定设备 | 1 | 块 |  |  |
| 4 | RCU 触摸面板 | 配套 RCU；触摸按键数量 6-12 个；响应时间≤0.3s；工作电压 12V；安装方式 86 型底盒 | 客房控制界面 | 1 | 块 |  |  |
| 5 | RCU 门磁 | 配套 RCU；材质 ABS；感应距离≤20mm；输出信号干接点；工作电压 12V | 检测房门开关状态 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | RCU 取电开关 | 配套 RCU；支持 10-30A 电流；取电类型插卡式；工作电压 220V；功耗≤1W | 客房取电控制 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 门禁一体机 | 支持人脸识别 / 刷卡 / 密码；人脸识别距离 0.5-1.5 米；识别速度≤1 秒；卡片类型 IC/ID；密码位数 4-8 位；防水等级 IP65 | 门禁控制与身份识别 | 5 | 个 |  |  |
| 8 | 门禁控制器 | 单门 / 双门 / 四门；支持 1000-5000 用户；通讯协议 RS485/TCP/IP；开门方式刷卡 / 密码 / 组合；工作电压 12V | 控制门禁开关和权限管理 | 3 | 个 |  |  |
| 9 | 电源适配器 | 12V/24V/48V；输出电流 1-5A；输入电压 100-240VAC；输出纹波≤150mVp-p；效率≥88% | 设备电源转换 | 20 | 个 |  |  |
| 10 | 发卡器 | IC/ID/M1；读卡距离≤5cm；读卡速度≤0.1 秒；接口 USB；工作电压 5V；支持 Windows 系统 | 发行和授权卡片 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 门禁电源 | 12V5A/12V10A；输入电压 100-240VAC；输出电流 5A/10A；纹波≤200mVp-p；过流保护 | 门禁设备供电 | 10 | 个 |  |  |
| 12 | 电插锁 | 断电开锁 / 通电开锁；锁体材质不锈钢；拉力 280kg；工作电压 12V/24V；开锁时间≤0.5 秒 | 控制门体开关 | 5 | 套 |  |  |
| 13 | 磁力锁 | 180kg/280kg；锁体材质冷轧钢；吸附力 180kg/280kg；工作电压 12V/24V；功耗≤5W；防水等级 IP54 | 门体吸附固定 | 5 | 套 |  |  |
| 14 | 出门开关 | 按钮式 / 感应式；按钮式触点容量 10A/250VAC；感应式感应距离 5-10cm；安装方式 86 型底盒 | 出门控制触发 | 5 | 个 |  |  |
| 15 | 磁力锁支架 | 配套磁力锁；材质钢板喷塑；承重≥300kg；调节角度 ±5°；安装孔径 Φ8mm | 固定磁力锁 | 5 | 个 |  |  |
| 16 | 智能客房门锁 | 刷卡 / 密码 / 人脸；卡片类型 IC/M1；密码位数 6-8 位；人脸识别距离 0.3-1 米；开锁方式多种组合；续航≥6 个月 | 客房门锁控制 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 门锁支架 | 配套智能门锁；材质铝合金；承重≥50kg；安装方式螺丝固定；适配门厚 35-55mm | 固定智能门锁 | 2 | 个 |  |  |
| 18 | IC 门禁卡 | 标准型；芯片类型 IC；存储容量 1K/4K；工作频率 13.56MHz；读卡距离 2-5cm；使用寿命≥10 万次 | 门禁身份识别 | 50 | 张 |  |  |
| 19 | ID 门禁卡 | 标准型；芯片类型 ID；工作频率 125kHz；读卡距离 5-10cm；材质 PVC；尺寸 85.5×54mm | 门禁身份识别 | 50 | 张 |  |  |
| 20 | 加密门禁卡 | 加密型；芯片类型加密 IC；加密等级 AES-128；工作频率 13.56MHz；读卡距离 2-5cm；防复制功能 | 安全加密门禁识别 | 50 | 张 |  |  |
| 21 | 房卡定做 | 版面设计、定制型；芯片类型 IC/M1；材质 PVC/ABS；尺寸 85.5×54mm；可印刷 logo；加密可选 | 客房定制化开门卡 | 700 | 张 |  |  |
| 22 | 门禁许可 | 软件授权；授权数 50授权期限永久 / ；支持远程升级；适配对应门禁系统 | 门禁系统软件授权 | 50 | 个 |  |  |
| 23 | 闭门器 | 弹簧、液压；关门力量 2-6 级可调；关门速度 0.5-3 秒；适用门重 20-80kg；材质铝合金 | 自动关门 | 3 | 个 |  |  |
| 电子显示屏耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 / 参数 | 用途说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价 |
| 1 | 视频分配器 | 1 分 2/1 分 4/1 分 8；输入接口 BNC/HDMI；输出接口 BNC/HDMI；传输速率 10Gbps；支持分辨率 4K；失真度≤0.1% | 视频信号分配 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 视频矩阵 | 8×8/16×16/32×32；输入接口 BNC/HDMI；输出接口 BNC/HDMI；支持分辨率 4K；切换速度≤0.2 秒；控制方式手动 / 遥控 / 网络 | 视频信号切换和管理 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 画面分割器 | 4/8/16 画面；输入接口 BNC/HDMI；输出接口 HDMI；支持分辨率 1920×1080；分割模式自定义；刷新频率 60Hz | 多个画面同时显示 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | LED 显示板 | P1.2/P1.5/P2/P3/P4；像素间距 1.2-4mm；分辨率 64×32/128×64；亮度 1000-3000cd/㎡；刷新频率≥3840Hz；工作温度 - 20~60℃ | 显示文字和图像信息 | 10 | 块 |  |  |
| 5 | LED 控制器 | 单色 / 双色 / 全彩；LED 大屏控制卡；控制范围≤1024×768 像素；通讯接口 USB/RJ45；支持异步 / 同步控制；工作电压 5V/12V | LED 屏幕控制设备，含专用控制卡 | 1 | 块 |  |  |
| 6 | LED 电源 | 配套 LED 模组；输出电压 5V/12V；输出电流 10-30A；效率≥85%；功率因数≥0.9；过压 / 过流保护 | LED 模组电源供应 | 5 | 个 |  |  |
| 7 | LED 排线 | 配套 LED 模组；芯数 16-24 芯；线径 0.2mm；绝缘材质 PVC；传输距离≤5 米；接口杜邦头 / 端子 | LED 模组信号传输 | 10 | 条 |  |  |
| 8 | LED 发送卡 / 接收卡 | 配套 LED 屏幕；发送卡传输速率≥10Gbps；接收卡带载范围≤256×256 像素；接口 HDMI/RJ45；支持 4K 输入；工作电压 5V | LED 屏幕信号传输 | 3 | 块 |  |  |
| 9 | HDMI 输出卡 | 配套 LED 大屏；输出接口 HDMI 2.0+；支持分辨率 8K@60Hz；传输速率 48Gbps；兼容 HDR；工作电压 12V | 高清信号输出控制 | 1 | 块 |  |  |
| 巡更系统耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 / 参数 | 用途说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价 |
| 1 | 巡更棒 | 离线 / 在线 / 蓝牙；存储容量 10000-50000 条记录；通讯接口 USB / 蓝牙；工作电压 3.7V；续航≥30 天；防水等级 IP67 | 记录巡更人员到达时间和地点 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 巡更点 | 感应式 / 接触式；材质 ABS / 不锈钢；存储编号唯一；感应距离≤5cm；工作温度 - 20~60℃ | 巡更地点标识 | 3 | 个 |  |  |
| 其他弱电耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光端机 | 视频 / 音频 / 数据 / 以太网；视频通道 1-16 路；音频通道 1-8 路；数据接口 RS232/485；传输距离 20-100km | 光信号和电信号转换 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 光纤收发器 | 各种接口 / 千兆；传输速率 1000Mbps；接口类型 SC/LC；传输距离 2-120km；工作温度 0~50℃；支持热插拔 | 光纤和网线信号转换 | 20 | 个 |  |  |
| 3 | POE 交换机 | 8 口以上，千兆；端口数量 8/16/24 口；POE 标准 802.3af/at；单口输出功率 15.4W/30W；传输距离≤100 米 | 同时传输数据和电力 | 5 | 台 |  |  |
| 4 | 机柜 | 19 英寸标准；壁挂网络机柜；高度 12U/24U；深度 600/800mm；宽度 600/800mm；材质冷轧钢；防护等级 IP20 | 设备安装和管理，含壁挂式规格 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 机柜风扇 | 80mm/120mm；电压 12V/220V；转速 1500-2500rpm；风量 30-60CFM；噪音≤35dB | 机柜散热 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 机柜 PDU | 8/10/12 位；输出接口国标三孔；额定电流 16A；工作电压 220V；过载保护功能；总开关控制 | 机柜内设备电源分配 | 15 | 个 |  |  |
| 7 | 寻线仪 | 支持 POE / 网络 / 电话；寻线方式音频寻线 / 短路寻线；支持网线序检测；工作电压 9V；寻线距离≤300 米 | 查找网线 / 电话线 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 光纤测试仪 | OTDR / 光功率计 / 光源；光功率测量范围 - 70~+10dBm；波长 850/1310/1550nm；精度 ±0.2dB；显示分辨率 0.01dB | 测试光纤损耗和长度 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 网桥 | 5.8G ；传输速率 300Mbps；传输距离 1-5km；工作频率 5.725-5.850GHz；支持 WPA2 加密；防水等级 IP65 | 无线信号桥接传输 | 2 | 套 |  |  |
| 10 | 网络水晶头 | RJ45；材质磷青铜；接触镀金厚度 50u；线序 T568A/T568B；适用线径 0.4-0.6mm；传输速率 1000Mbps | 连接网线 | 500 | 个 |  |  |
| 11 | 光纤跳线 | LC/ST/SC/FC；纤芯类型单模 / 多模；长度 1-5 米；插入损耗≤0.3dB；回波损耗≥45dB；工作温度 - 20~60℃ | 连接光纤设备 | 30 | 根 |  |  |
| 12 | 光纤终端盒 | 4/8/12/24 口；材质冷轧钢 / ABS；防护等级 IP65；适用光纤类型单模 / 多模；端接方式熔接 | 光纤熔接和终端 | 2 | 个 |  |  |
| 13 | 网线模块 | RJ45 / 千兆；接口标准 RJ45；传输速率 1000Mbps；接触材质磷青铜；安装方式 86 型底盒；阻燃等级 V0 | 网线墙壁插座 | 50 | 个 |  |  |
| 14 | 面板 | 单口 / 双口 / 四口；材质 ABS；颜色白色 / 灰色；安装方式 86 型底盒；阻燃等级 V0；适配模块类型 RJ45/RJ11 | 安装在墙壁上的插座面板 | 5 | 个 |  |  |
| 15 | 底盒 | 86 型 / 118 型；明盒；材质 PVC；厚度 30/40/50mm；安装方式明装 / 暗装；阻燃等级 V0 | 安装在墙壁内的插座底盒，含明装型 | 5 | 个 |  |  |
| 16 | 光纤法兰盘 | LC/ST/SC/FC；材质陶瓷 / 铜；插入损耗≤0.2dB；回波损耗≥40dB；工作温度 - 20~60℃；适配光纤类型单模 / 多模 | 光纤连接 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 光纤尾纤 | LC/ST/SC/FC；纤芯类型单模 / 多模；长度 1-3 米；插入损耗≤0.3dB；回波损耗≥45dB；护套材质 PVC | 光纤终端连接 | 10 | 根 |  |  |
| 18 | 网络跳线 | 0.5m/1m/2m/3m/5m；导体材质无氧铜；线径 0.5mm；屏蔽类型非屏蔽 / 屏蔽；传输速率 1000Mbps；传输距离≤100 米 | 网络设备连接 | 60 | 根 |  |  |
| 19 | 防水接线盒 | 户外型；材质 ABS / 铝合金；防护等级 IP66；尺寸 100×100×50~300×200×150mm；工作温度 - 20~60℃ | 户外接头保护 | 3 | 个 |  |  |
| 20 | 理线架 | 19 英寸标准；材质冷轧钢；端口数量 24口；安装方式机柜 19 英寸标准；理线方式水平 / 垂直；颜色黑色 / 灰色 | 机柜内线缆整理 | 3 | 个 |  |  |
| 21 | 网线 | 超五类 / 六类；导体材质无氧铜；线径 0.5mm；屏蔽类型非屏蔽（UTP）/ 屏蔽（STP）；传输速率 1000Mbps；传输距离≤100 米 | 网络数据传输 | 1500 | 米 |  |  |
| 22 | 光纤 | 单模 / 多模；户外光纤；纤芯数量 2-48 芯；护套材质 PE/ARMOR；传输距离单模 20-120km、多模 500m-2km；工作温度 - 40~70℃ | 高速数据传输，含户外专用型 | 300 | 米 |  |  |
| 23 | 视频线 | SYV75-3/SYV75-5/SYV75-7；导体材质纯铜；绝缘材质 PE；屏蔽层编织网 + 铝箔；特性阻抗 75Ω；传输距离≤300 米 | 视频信号传输 | 100 | 米 |  |  |
| 24 | 射频线 | SYWV75-3/SYWV75-5/SYWV75-7；导体材质纯铜；绝缘材质物理发泡 PE；屏蔽层编织网；特性阻抗 75Ω；工作频率 0-2GHz | 射频信号传输 | 50 | 米 |  |  |
| 25 | 电源线 | RVV/RVVZ 电源线；芯数 2-5 芯；线径 1.0-2.5mm²；绝缘材质 PVC；阻燃等级 B 级；传输电压 220V/380V | 电力传输，含专用规格 | 500 | 米 |  |  |
| 26 | RS232 线 | 9 针 / 25 针；导体材质纯铜；线径 0.5mm；传输距离≤15 米；接口 DB9/DB25；传输速率≤19200bps | 串口设备连接 | 2 | 根 |  |  |
| 27 | RS485 线 | 两线 / 四线；导体材质纯铜；线径 0.5mm；传输距离≤1200 米；接口端子式；传输速率≤10Mbps | 工业设备连接 | 2 | 根 |  |  |
| 28 | 强电箱 | 户外 / 防水；材质冷轧钢；防护等级 IP65；尺寸 300×400×200~600×500×300mm；安装方式壁挂；额定电压 380V | 强电集中管理保护 | 3 | 个 |  |  |
| 29 | Hdmi线 | 1.4/2.0/2.1/3 米 - 5 米；传输速率 10Gbps/48Gbps；支持分辨率 4K/8K；支持 HDR；接口镀金；屏蔽类型四层屏蔽 | 高清视频和音频传输 | 2 | 根 |  |  |
| 30 | 光纤HDMI线 | 4K/8K/20 米；传输速率 48Gbps；支持分辨率 8K@60Hz；传输距离≤50 米；接口 LC/HDMI；支持 HDR10+ | 高清信号长距离传输 | 1 | 根 |  |  |
| 31 | 壁挂网络机柜 | 12U；19 英寸标准；高度 600mm；宽度 600mm；深度 450mm；材质冷轧钢；防护等级 IP20 | 壁挂安装 | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 光纤熔接盒 | 多模、单模；接口类型 SC/LC；熔接芯数 4-24 芯；材质 ABS / 冷轧钢；防护等级 IP65；工作温度 - 20~60℃ | 光纤熔接 | 2 | 个 |  |  |
| 33 | C14 转 A10 转接头 | 标准接口；导体材质纯铜；接触电阻≤5mΩ；工作电压 250V；工作电流 10A；绝缘材质 PVC | 电源接口转换 | 20 | 根 |  |  |
| 34 | 网络转接头 | RJ45 公转母 / 异径；接口标准 RJ45；材质 ABS + 磷青铜；传输速率 1000Mbps；工作温度 - 10~60℃ | 网络接口转换 | 10 | 个 |  |  |
| 35 | 电烙铁 | 30W/40W/50W/60W；发热芯材质陶瓷；烙铁头材质紫铜；温度范围 200-450℃ | 焊接电子元件 | 1 | 把 |  |  |
| 36 | 吸锡器 | 手动 / 电动；手动式吸力≥8kPa；电动式功率 10-20W；吸嘴材质不锈钢 | 吸除多余焊锡 | 1 | 个 |  |  |
| 37 | 焊锡丝 | 各种规格；直径 0.8-1.0mm；含锡量 63%-67%；熔点 183-227℃；助焊剂含量 2%-3% | 焊接电子元件 | 1 | 卷 |  |  |
| 38 | 助焊剂 | 各种规格；类型免清洗型；固含量 10%-15%；pH 值 6.5-7.5；适用温度 200-300℃ | 辅助焊接 | 1 | 瓶 |  |  |
| 39 | 吸锡带 | 各种规格；宽度 2-5mm；长度 1.5-3m；材质纯铜；编织密度≥90% | 吸除多余焊锡 | 1 | 根 |  |  |
| 40 | 手枪钻批头 | 十字 / 一字 / 内六角；规格 PH2/PH3、SL5/SL6、H4/H6；材质 S2 工具钢；硬度 HRC60±2 | 手电钻配套钻孔工具 | 1 | 套 |  |  |
| 41 | 测光仪 | 数字式；测量范围 0.1-100000lux；精度 ±2% FS；响应时间≤0.5s；显示分辨率 0.1lux | 亮度检测校准 | 1 | 个 |  |  |
| 第一部分合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：清单外报价（预留8万元，投标单位仅需以京东价为基准进行折扣报价） 清单外耗材单价以同类产品当日京东价的 %为准。（请投标单位进行折扣报价） |  |  |  |  |  |  |  |