上海市保健医疗中心设备采购议价表单

公司，对上海市保健医疗中心物理诊断科动态心电分析系统项目参与竞争性议价。

项目联系人           ，电话

- 议价设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税总价（元）： |  |  |  |  |  |

二、总价（人民币含税大写）

三、设备保修期

四、设备到货时间：合同签订后          日内，设备到货指定地点

五、提供相关证件，附后。

六、投标报价有效期限：

七、付款方式：设备安装验收合格后收到发票一个月内付合同总价的95%，质保金在验收合格满一年后付清。

八、技术要求：

| 序号 | 投标货物的技术规格技术性能指标说明 |
| --- | --- |
| 一 | 整体要求 |
|  | 动态心电分析系统工作站1套（含电脑、打印机各2台），动态心电记录器12个。分析数据和检查报告免费接入院内网络，如发生接口费用由供应商承担。 |
| 二 | 动态心电记录盒技术参数 |
| 1 | 普通心电采集4096点每秒采样率，具有独立起搏通道，可达10240点每秒采样率。 |
| 2 | ▲ 记录器采用固化式闪存。 |
| 3 | 支持标准12导导联线，12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。 |
| 三 | 动态心电分析软件技术参数 |
| 1 | ▲具有连续心率减速力(DRs)分析技术:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究逐小时DC数据。 |
| 2 | 全程抗基线漂移技术。 |
| 3 | P波色谱图、散点图、趋势图、心电波形四位一体同步房颤分析技术，快速识别及编辑房颤房扑。 |
| 4 | ▲高级心率变异分析、及药物评价模块，晚电位及向量心电图分析，“睡眠呼吸暂停综合征”分析功能。 |
| 5 | T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。QT离散度分析。 |
| 6 | 室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。 |
| 7 | 心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能。 |
| 8 | ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描。 |
| 9 | 可显示全面的12导联ST段三维趋势图。 |
| 10 | 高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况。 |
| 11 | AI可变焦反混淆心搏叠加分析功能，无上限心搏叠加显示与分析。 |
| 12 | 支持跨模板分析，在散点图中支持心搏叠加显示窗口，并将各自心搏重新分类显示，互相对比，12导联自由切换归类显示，对于形态不一心搏挑选一目了然，同时可对心搏叠加显示窗的心搏提供重新编辑。 |
| 13 | 可以读入动态血压监护数据，生成动态心电与动态血压对照报告。 |
| 14 | 多参数模板排序工具，提供总模板以及多级分类编辑功能。包含房早、交界性早搏、室早、正常、房性逸搏、交界性逸搏、室性逸搏、伪差、未知等类型（伪差与未知类型分开显示）并且能够按照提前率、面积、时间、间期排序，来满足不同病例、不同医生的分析要求，大大提高分析速度（提供软件截图）。 |
| 15 | 具有区间重分析，批量添加、批量删除心搏功能，具有50种以上的实用柱状图。 |
| 16 | ▲具有三维立体散点图功能，可对三维立体散点图任意角度旋转、并且能够利用三维散点图进行编辑分析。 |
| 17 | ▲具有散点图面积比率分层编辑功能。 |
| 18 | ▲具备自主神经辅助评价功能。 |
| 19 | 散点图、时间散点图、反混淆叠加图集中应用功能，能够在同一界面进行编辑，可选择任意时间段间隔对散点图排序，叠加图可进行2-4倍放大，左右移动功能。 |
| 20 | 具备先进的人工智能(AI)分析引擎，快速高效自动识别各种疑难病例。 |
| 21 | 具备先进的人工智能(AI)波形平滑技术。AI可变焦多通道彩色色谱图功能，可清晰查看包括P波、R波、PR间期以及T波的变化。 |

响应技术偏离表：

| 序号 | 技术规格要求 | 响应实际技术规格 | 是否有偏差 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 供应商必须按技术需求表的序号填写本表，如响应货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

- 响应货物的规格、技术参数和性能与磋商文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”。

- ▲项为重点参数，需提供证明材料，如不能提供视为负偏离。

签名：           盖章

日期